TADJER Badr | TRAN Leo | ARRADI Naoufal

M1-APP-LS1

TP2 - Pare-Feu

- Monter la maquette de la figure 1 en proposant un plan d’adressage de votre choix.

- Écrire les règles du pare-feu pour satisfaire les contraintes suivantes :

  - Il doit permettre l'accès à Internet des utilisateurs, mais uniquement vers un serveur http ou https (n’oublier pas d’autoriser DNS).

Ajout des 3 règles autorisant l’accès aux serveurs HTTP, HTTPS et aux DNS

Teste d’une communication HTTP

  - Il doit permettre le Ping d'une machine interne vers un serveur sur Internet. L’inverse est interdit.

Nous avons ajouté 2 règles, une interdisant tous Ping en destination du réseau LAN, et une autre, autorisant tous Ping vers un serveur internet.

essaye de ping vers le DNS de Google

  - Les machines du réseau LAN ne doivent pas être visible d'Internet (SNAT)

Par défaut sur pfsense les machines du réseau LAN ne sont pas visible d’internet

  - Le serveur WEB dans la DMZ est accessible depuis le réseau LAN.

La règle permettant les communications de type HTTP vers n’importe quelle destination a été ajoutée à la question 2.a

  - Le serveur WEB dans la DMZ n’est pas accessible directement depuis Internet (Utiliser le port forwarding).

Dans un premier, nous autorisons les accès TCP/UDP en destination du serveur Web

Ensuite on configure l’accès au serveur Web en indiquant qu’il faut passer par l’interface du WAN

Maintenant nous pouvons accéder à notre serveur en passant par l’adresse 192.168.56.80

  - Le pare-feu est accessible en utilisant SSH.

Nous devons activer la Secure Shell sur pfsense et nous avons laissé le port 22 par défaut pour les connexions en SSH

Nous testons si la connexion SSH est possible en tapant sur l’invité de commande Windows, la commande : ssh -p 22 root@192.168.56.254

- Configurer le pare-feu pour qu’il puisse détecter et bloquer les scans réseau (nmap).

Afin de bloquer les scans réseau, nous avons installé le package Snort, qui s'occupe de détecter et bloquer les scans réseau.

Nous avons ensuite configuré les paramètres sur service Snort et bloqué tous les hosts qui génère une alerte.

- Ajouter les règles qui permettent de protéger le pare-feu et les services internes des attaques DoS. Plusieurs solutions sont possibles. Effectuez une recherche et implémenter celle qui vous paraît la plus pertinente.

Afin de se prémunir des attaques DoS, nous avons ajouté les règles suivantes dans Snort : emerging-dos.rules snort_ddos.rules snort_dos.rules

- Écrire des règles de protection contre les attaques par usurpation (spoofing).

Par défaut pfSense block les attaques par usurpation

- Le pare-feu est accessible par SSH. Faites le nécessaire afin de bloquer une adresse IP pour une heure après 5 tentatives de connexions SSH échouées.

Nous indiquons ici, qu’après 5 tentatives de connexion, l’adresse IP sera bloquée pendant 3600 secondes.